# TTA2026 智慧救援 — 测试指南

# 一、环境准备

## 1.1 无人机端（机载盒子 T507-H）

SSH 登录：

ssh root@192.168.31.172
# 密码: koalastudio

启动 PlaneServer（飞控服务）：

# 前台运行（可看日志）
/home/forlinx/PSDK/build/bin/PlaneServer

# 后台运行
nohup /home/forlinx/PSDK/build/bin/PlaneServer > /dev/null 2>&1 &

确认运行：

pgrep -a PlaneServer
# 输出: 2303 /home/forlinx/PSDK/build/bin/PlaneServer

## 1.2 确认飞控通信

curl -X PUT http://192.168.31.172:18080/Reset -H "Content-Type: application/json" -d "{}"
# 返回: {"isSuccess":true}

## 1.3 视频推流

无人机开机后自动推流。电脑端代码中 listen=true 会自动启动 ffmpeg 监听。验证画面：

python Main.py --config configs/rescue_config.json --stream
# 按 Q 退出

# 二、配置文件

主配置：configs/rescue_config.json

| 关键字段 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| drone.enabled | true=实机飞行, false=模拟 | true |
| drone.ip | 机载盒子 IP | 192.168.31.172 |
| drone.port | PlaneServer 端口 | 18080 |
| drone.speed.translate | 平飞速度（m/s） | 0.5 |
| camera_source | 视频流地址 | rtmp://0.0.0.0:1935/live |
| listen | 监听模式 | true |
| confidence | YOLO 置信度阈值 | 0.6 |
| search_step | 螺旋搜索步长（m） | 0.1 |
| servo_max_attempts | 伺服搜索最多轮数 | 3 |
| car.enabled | true=接入小车, false=仅无人机 | false |

# 三、测试命令

## 3.1 飞控健康检查

python -c "from Clients.DroneControlClient import DroneControlClient; c = DroneControlClient({'enabled': True, 'ip': '192.168.31.172', 'port': 18080, 'max_retries': 3}); print('可达:', c.health_check())"

## 3.2 视频流测试（不飞）★ 每次飞行前先做

python Main.py --config configs/rescue_config.json --stream

## 3.3 单图检测（离线）

python Main.py --config configs/rescue_config.json --image output/scan_救援点1_0.jpg
# 输出检测结果并生成标注图

## 3.4 仅巡检（任务一）— 实机飞行

python Main.py --config configs/rescue_config.json --mission scan

流程：起飞 → 依次巡检 4 个救援点 → 装货区 H 对齐 → 降落
输出：output/rescue_levels.csv

## 3.5 巡检 + 投送（完整任务）

python Main.py --config configs/rescue_config.json --mission delivery

流程：巡检 → 装货区降落 → 等小车装货 → 起飞回原点 → 飞目标点 → H 对齐降落 → 等小车取货 → 返航

## 3.6 H 伺服对齐专项测试

python test_h_servo.py --config configs/rescue_config.json

# 四、离线模拟（无无人机）

python Main.py --config configs/test_offline.json

使用本地图片目录 + drone.enabled=false，飞控指令仅打日志不执行。

# 五、应急操作

## 强制降落

curl -X PUT http://192.168.31.172:18080/Landing -H "Content-Type: application/json" -d "{"taskId": 99}"

## 重置飞控

curl -X PUT http://192.168.31.172:18080/Reset -H "Content-Type: application/json" -d "{}"

## 重启 PlaneServer

ssh root@192.168.31.172 "pkill PlaneServer; nohup /home/forlinx/PSDK/build/bin/PlaneServer > /dev/null 2>&1 &"

# 六、小车测试（联调时）

小车上启动 Flask 服务（需 ROS 环境）：

cd ~/car/
bash start.sh

验证小车服务：

curl -X POST http://<小车IP>:5000/Reset -H "Content-Type: application/json" -d "{"TaskId": 1}"

配置文件加：

"car": { "enabled": true, "ip": "<小车IP>", "port": 5000 }

3.7 单航点专项测试（新增）

指定飞往某一个救援点，视觉伺服定位 H 后降落：

python Main.py --config configs/rescue_config.json --waypoint "救援点1"

可用的航点名：救援点1、救援点2、救援点3、救援点4。流程：起飞 → 飞到指定点 → 云台朝下 → 搜索 H → 迭代伺服居中 → 降落。